МГТУ им. Н.Э. Баумана

Дисциплина электроника

Лабораторный практикум №5

по теме: «Исследование биполярных транзисторов. Часть 1»

Работу выполнил:

студент группы ИУ7-33Б

Артемьев Илья

Работу проверил:

Оглоблин Д. И.

Москва, 2020 г.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКУМА:

Получить навыки в использовании базовых возможностей программы Microcap и знания при исследовании и настройке усилительных и ключевых устройств на биполярных и полевых транзисторах.

ЭКСПЕРИМЕНТ 1

Снятие ВАХ биполярного транзистора

Включаем транзистор во вкладку Text.

Строим схему.

Строим выходную и входную ВАХ.

На выходной ВАХ в соответствии с моим нечетным вариантом (Rk=510 Om, Ek=10 B) построим нагрузочную прямую (I = U / R = 10 / 510 = 19.61mA)

Ik = 168.585 uA

BF = 150.5

Ib = 168.585 uA / 150.5 = 1.1 uA

Ube = 562.702 mV

ЭКСПЕРИМЕНТ 2

Установка рабочей точки каскада усиления с общим эмиттером дополнительными элементами схемы

Рассчитываем величину сопротивления в цепи базы, а также сопротивление в цепи коллектора.

Отмечаем полученные значения на схеме.

Cтроим графики входного и усиленного сигналов.

Рассчитаем коэффициент усиления.

M(входной) = 637.728m – 597.629m = 40.099m

M(усиленный) = 8.682 – 4.507 = 4.175

K = M(усиленный)/ M(входной) = 104.117

Добавляем делитель напряжения.

Отмечаем полученные значения на схеме.

Cтроим графики входного и усиленного сигналов.

Рассчитаем коэффициент усиления.

M(входной) = 612.133m – 572.088m = 40.045m

M(усиленный) = 9.500 – 7.767 = 1.733

K = M(усиленный)/ M(входной) = 43.276

ЭКСПЕРИМЕНТ 3

Исследование влияния температуры на положение рабочей точки каскада с

общим эмиттером биполярного транзистор

Исследуем влияние температур на входную и выходную ВАХ.

Входная ВАХ:

Выходная ВАХ:

При повышении температуры увеличивается ток насыщения.

Исследуем влияние температур на схему с делителем напряжения.

Исследуем влияние температур на схему без делителя напряжения.

Исследуем влияние температур на каскад при изменении амплитуды входного

сигнала с помощью слайдера.

Добавим слайдер.

Синусоида становится «квадратной», т.к. 10 Вольт – предел.