МГТУ им. Н.Э. Баумана

Дисциплина электроника

Лабораторный практикум №6

по теме: «Исследование биполярных транзисторов. Часть 2»

Работу выполнил:

студент группы ИУ7-33Б

Артемьев Илья

Работу проверил:

Оглоблин Д. И.

Москва, 2020 г.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКУМА:

Получить навыки в использовании базовых возможностей программы Microcap и знания при исследовании и настройке усилительных и ключевых устройств на биполярных и полевых транзисторах.

ЭКСПЕРИМЕНТ 4

Ключ на биполярном транзисторе

Рассчитываем сопротивление базы.

Расчет сопротивления базы (нечётный вариант): 
Rк = 510 Ом, Ек = 5 В, Uвх = 5 В, S = 1, Uкэ = 0.2 В 
β = 0.8 * 150.5 = 120.4
Iк нас = (Ек - Uкэ)/Rк = 9.4 мА

Iб нас = Iк нас/β = 78 мА 
Rб = (Uвх - Uбэ) / (Iб нас * S) = 55кОм

Строим схему.

Запускаем Transient:

S = 1, Rb = 55k

S = 2, Rb = 28k

S = 5, Rb = 11k

S = 20, Rb = 3k

Устанавливаем диод Шоттки для S=20, чтобы уменьшить время рассасывания.

Из графика видно, что время рассасывания значительно уменьшилось.

ЭКСПЕРИМЕНТ 5

Повышение быстродействия ключа на биполярном транзисторе

Убираем диод Шоттки и добавляем в схему конденсатор и подберем емкость с сопротивлением базы, чтобы приблизить инвертор к идеальному.

Запускаем Transient.

Убираем конденсатор и заменяем транзистор на модель 2N3307.

Запускаем Transient.

Вывод: при использовании транзисторов с BF>100 и CJC<20p в качестве ключа модель инвертора такого транзистора приближена к идеальной.

ЭКСПЕРИМЕНТ 6

Изучение влияния обратных связей в ключевой схеме на биполярном транзисторе

Строим схему мультивибратора.

Запускаем Transient:

Длительность выходного импульса – 0.528msec

Увеличиваем емкости обоих конденсаторов до 30n.

Длительность выходного импульса – 1.065msec

Заменяем транзисторы на NPN:

Длительность выходного импульса – 1.057msec

Возвращаем емкости обоих конденсаторов к исходным 15n.

Длительность выходного импульса – 0.529msec

Ответы на контрольные вопросы

1. Какие элементы имеют основное влияние на частоту мультивибратора?

Основное влияние на частоту оказывают конденсаторы, присутствующие в схеме.

2. Как влияет замена транзистора на параметры колебания?

Период колебаний меняется в зависимости от используемого транзистора. Это зависит от емкости коллекторного перехода транзистора. Для высокочастотных транзисторов она меньше, следовательно, меньше и период колебаний выходного импульса.

3. Чем отличается работа математической модели мультивибратора от реального устройства?

Математические модели мультивибратора отличаются от реальных необходимостью введения разбаланса в плечах для возникновения колебаний (в редакторе начальных условий).